# รายงานคำอธิบายโค้ด ICP.py แบบ Line-by-Line

# ส่วนที่ 1: การตรวจสอบและบังคับรันผ่าน SlicerSALT

Input: ไม่มี
Output: บังคับให้ทำงานผ่าน SlicerSALT

import os
import sys

def _bootstrap_slicer():
    try:
        import slicer
        return
    except ImportError:
        pass

    slicer_exe = os.environ.get(
        "SLICER_EXE",
        r"C:\Program Files\SlicerSALT 6.0.0\SlicerSALT.exe",
    )
    if not os.path.exists(slicer_exe):
        print(f"[ERROR] SlicerSALT not found at: {slicer_exe}")
        print("        Set env var SLICER_EXE or edit the default path in ICP.py")
        sys.exit(1)

    import subprocess
    script_path = os.path.abspath(__file__)
    cmd = [slicer_exe, "--no-main-window", "--no-splash",
           "--python-script", script_path] + sys.argv[1:]
    print(f"[INFO] No 'slicer' module in this Python. Re-launching via SlicerSALT:")
    print(f"       {slicer_exe}")
    sys.exit(subprocess.call(cmd))

_bootstrap_slicer()

## คำอธิบายโค้ดบรรทัดต่อบรรทัด:

บรรทัด 1-2: นำเข้าไลบรารี os และ sys สำหรับจัดการระบบไฟล์

บรรทัด 4-9: ประกาศฟังก์ชัน _bootstrap_slicer() ลองนำเข้าโมดูล slicer ถ้าทำได้แปลว่ารันอยู่ใน Slicer แล้ว จึง return ออก แต่ถ้าทำไม่ได้โปรแกรมจะปล่อยผ่าน (pass) ไปด้านล่าง

บรรทัด 11-14: ดึง path ของ SlicerSALT.exe จาก Environment Variable ถ้าไม่มีให้ใช้ path เริ่มต้น

บรรทัด 15-18: ตรวจสอบว่าไฟล์ SlicerSALT.exe มีอยู่ในเครื่องหรือไม่ ถ้าไม่มีจะพิมพ์ Error แล้วจบโปรแกรม (exit)

บรรทัด 20-21: นำเข้า subprocess และหาที่อยู่ไฟล์สคริปต์นี้ (ICP.py)

บรรทัด 22-26: สร้างชุดคำสั่ง (cmd) รัน SlicerSALT แบบซ่อนหน้าต่างและสั่งรันสคริปต์นี้ พร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้ จากนั้นปิดโปรแกรมตัวเก่า

บรรทัด 28: เรียกฟังก์ชัน _bootstrap_slicer() ทันทีเพื่อเริ่มตรวจสอบ

# ส่วนที่ 2: นำเข้าไลบรารีและจัดการ Path

Input: ไม่มี
Output: เตรียมไลบรารีและระบุที่อยู่ของสคริปต์

import vtk
import numpy as np
import glob
import argparse
import slicer
from datetime import datetime
from vtk.util.numpy_support import vtk_to_numpy

try:
    SCRIPT_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
except NameError:
    SCRIPT_DIR = os.getcwd()
    for arg in sys.argv:
        if arg.endswith(".py") and os.path.isfile(arg):
            SCRIPT_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(arg))
            break

## คำอธิบายโค้ดบรรทัดต่อบรรทัด:

บรรทัด 30-36: นำเข้าไลบรารี vtk สำหรับ 3D, numpy คำนวณ, glob หาไฟล์, argparse รับพารามิเตอร์ และ datetime สำหรับเวลา

บรรทัด 38-45: ใช้ try-except ตรวจสอบตำแหน่งไฟล์ ถ้าระบบหา __file__ ไม่เจอ จะใช้วิธีหาจาก sys.argv เพื่อกำหนดตัวแปร SCRIPT_DIR สำหรับเป็นฐานโฟลเดอร์ทำงาน

# ส่วนที่ 3: ระบบบันทึก Log

Input: msg (ข้อความ)
Output: พิมพ์ข้อความออกจอและบันทึกลงไฟล์ icp_debug_log.txt

DEBUG_LOG = os.path.join(SCRIPT_DIR, "icp_debug_log.txt")

def sprint(msg):
    timestamp = datetime.now().strftime("%H:%M:%S")
    formatted_msg = f"[{timestamp}] [ICP-LOG] {msg}"
    print(formatted_msg)
    sys.stdout.flush()
    with open(DEBUG_LOG, "a") as f:
        f.write(formatted_msg + "\n")

## คำอธิบายโค้ดบรรทัดต่อบรรทัด:

บรรทัด 47: สร้างที่อยู่ไฟล์ log โดยเอา SCRIPT_DIR มารวมกับชื่อไฟล์ icp_debug_log.txt

บรรทัด 49: สร้างฟังก์ชัน sprint (Slicer Print) สำหรับปริ้นท์ข้อความพร้อมเวลา

บรรทัด 50-51: ดึงเวลาปัจจุบันมาจัดฟอร์แมต ชั่วโมง:นาที:วินาที และประกอบร่างกับข้อความ msg

บรรทัด 52-53: ปริ้นท์ข้อความและบังคับล้างบัฟเฟอร์ (flush) ให้ข้อความขึ้นหน้าจอทันที ไม่ค้าง

บรรทัด 54-55: เปิดไฟล์ Log แบบเขียนต่อท้าย (append 'a') และเขียนข้อความลงไปพร้อมขึ้นบรรทัดใหม่

# ส่วนที่ 4: ฟังก์ชันแปลงจุด 3D และ UI เลือกโฟลเดอร์

Input: vtkPolyData / ข้อความ title
Output: Numpy Array ของจุด / ที่อยู่โฟลเดอร์

def get_points_numpy(poly):
    if poly is None or poly.GetPoints() is None:
        return np.zeros((0, 3), dtype=np.float64)
    return vtk_to_numpy(poly.GetPoints().GetData())

def prompt_folder(title):
    import qt
    folder = qt.QFileDialog.getExistingDirectory(None, title)
    if not folder:
        return None
    return folder

## คำอธิบายโค้ดบรรทัดต่อบรรทัด:

บรรทัด 57-60: ฟังก์ชัน get_points_numpy ทำหน้าที่ดึงข้อมูลจุดพิกัดจากโมเดล 3D (poly) ออกมาแปลงเป็น numpy array หากโมเดลว่างเปล่าจะคืนค่า array ว่างๆ ขนาด 0x3 คอลัมน์ ป้องกัน error

บรรทัด 62-67: ฟังก์ชัน prompt_folder ทำหน้าที่เปิดหน้าต่าง UI เลือกโฟลเดอร์ โดยใช้ qt.QFileDialog คืนค่า Path กลับมา ถ้าผู้ใช้กดยกเลิกจะคืนค่า None

# ส่วนที่ 5: การหมุน/เลื่อนพิกัดโมเดล 3D

Input: poly (โมเดล 3D), matrix_np (เมทริกซ์การแปลง 4x4)
Output: โมเดล 3D อันใหม่ที่เปลี่ยนพิกัดแล้ว

def apply_poly_transform(poly, matrix_np):
    transform = vtk.vtkTransform()
    matrix_vtk = vtk.vtkMatrix4x4()
    for r in range(4):
        for c in range(4):
            matrix_vtk.SetElement(r, c, float(matrix_np[r, c]))
    transform.SetMatrix(matrix_vtk)
    transformer = vtk.vtkTransformPolyDataFilter()
    transformer.SetInputData(poly)
    transformer.SetTransform(transform)
    transformer.Update()
    return transformer.GetOutput()

## คำอธิบายโค้ดบรรทัดต่อบรรทัด:

บรรทัด 69: ประกาศฟังก์ชัน apply_poly_transform รับโมเดลและ matrix

บรรทัด 70-71: สร้าง vtkTransform ใหม่และ vtkMatrix4x4 สำหรับรอรับค่า

บรรทัด 72-74: ใช้ลูปซ้อนลูปวน 4x4 เพื่อคัดลอกตัวเลขจาก numpy array ยัดใส่ลงไปใน vtkMatrix (เนื่องจาก VTK ไม่รองรับ numpy ตรงๆ)

บรรทัด 75: เซ็ตค่า Matrix เข้าไปใน Transform

บรรทัด 76-79: ใช้ vtkTransformPolyDataFilter นำโมเดลดิบไปผ่านตัวแปลง Transform สั่ง Update ให้ทำงาน

บรรทัด 80: ดึงข้อมูลโมเดลที่แปลงร่างเสร็จแล้ว (GetOutput) ส่งกลับ

# ส่วนที่ 6: คำนวณระยะห่างระหว่าง 2 โมเดล (ICP Distance)

Input: โมเดลต้นทาง (source) และเป้าหมาย (target)
Output: ค่าระยะห่างเฉลี่ย (Float)

def icp_distance(source_poly, target_poly, n_sample=500):
    locator = vtk.vtkKdTreePointLocator()
    locator.SetDataSet(target_poly)
    locator.BuildLocator()
    src_pts = get_points_numpy(source_poly)
    n_sample = min(len(src_pts), n_sample)
    idx = np.linspace(0, len(src_pts) - 1, n_sample, dtype=int)
    total_dist = 0.0
    for i in idx:
        pt = src_pts[i].tolist()
        closest_id = locator.FindClosestPoint(pt)
        cp = target_poly.GetPoint(closest_id)
        total_dist += np.sqrt(sum((src_pts[i][k] - cp[k]) ** 2 for k in range(3)))
    return total_dist / n_sample

## คำอธิบายโค้ดบรรทัดต่อบรรทัด:

บรรทัด 82: ฟังก์ชัน icp_distance โดยมีการสุ่มตัวอย่างค่าเริ่มต้นที่ 500 จุด

บรรทัด 83-85: สร้าง vtkKdTreePointLocator นำโมเดล target เข้าไปสร้างดัชนีแบ่งสเปซ (ช่วยให้ค้นหาจุดที่ใกล้ที่สุดได้ไวขึ้นมากๆ)

บรรทัด 86: แปลงโมเดล source ให้กลายเป็นจุดพิกัด numpy

บรรทัด 87-88: คำนวณสัดส่วนจุดที่จะสุ่ม หากโมเดลมีจุดน้อยกว่า 500 ก็ใช้เท่าที่มี จากนั้นใช้ linspace เพื่อสุ่ม Index กระจายตัวห่างเท่าๆ กัน

บรรทัด 89-91: เตรียมตัวแปร total_dist เริ่มที่ 0 และวนลูปดึงพิกัดจุดตาม Index ที่สุ่มไว้

บรรทัด 92: หาจุดบน target ที่ใกล้ที่สุดกับจุดบน source ด้วย FindClosestPoint

บรรทัด 93-94: ดึงพิกัด 3 แกนของเป้าหมาย และใช้สมการพีทาโกรัสแบบ 3 มิติ (ระยะห่าง Euclidean) นำไปบวกสะสมไว้ใน total_dist

บรรทัด 95: หารรวมด้วยจำนวน n_sample คืนค่าเป็นระยะห่างเฉลี่ย

# ส่วนที่ 7: ฟังก์ชันโหลดและสร้างโมเดลพื้นผิว 3D

Input: filepath ของไฟล์ภาพ 3D (.nii)
Output: โมเดลพื้นผิว vtkPolyData

def load_and_mesh_node(filepath, max_retries=2):
    normalized = os.path.abspath(filepath).replace("\\", "/")
    last_err = None
    for attempt in range(max_retries + 1):
        node = None
        try:
            node = slicer.util.loadLabelVolume(normalized)
            if not node:
                last_err = "loadLabelVolume returned None"
                continue
            img = node.GetImageData()
            if img is None or img.GetNumberOfPoints() == 0:
                last_err = "empty image data"
                slicer.mrmlScene.RemoveNode(node)
                continue
            dmc = vtk.vtkDiscreteMarchingCubes()
            dmc.SetInputData(img)
            dmc.GenerateValues(1, 1, 100)
            dmc.Update()
            poly = dmc.GetOutput()
            ijkToRas = vtk.vtkMatrix4x4()
            node.GetIJKToRASMatrix(ijkToRas)
            t = vtk.vtkTransform()
            t.SetMatrix(ijkToRas)
            transformer = vtk.vtkTransformPolyDataFilter()
            transformer.SetTransform(t)
            transformer.SetInputData(poly)
            transformer.Update()
            result_poly = transformer.GetOutput()
            slicer.mrmlScene.RemoveNode(node)
            return result_poly
        except Exception as e:
            last_err = str(e).split("\n")[0][:200]
            if node is not None:
                try: slicer.mrmlScene.RemoveNode(node)
                except Exception: pass
            if attempt < max_retries:
                try:
                    import gc; gc.collect()
                    import time; time.sleep(0.5)
                except Exception:
                    pass
    sprint(f"  !!! load_and_mesh_node failed after {max_retries+1} attempts: {last_err}")
    return None

## คำอธิบายโค้ดบรรทัดต่อบรรทัด:

บรรทัด 97: ฟังก์ชัน load_and_mesh_node มี max_retries ป้องกันโหลดล้มเหลว

บรรทัด 98: แปลงรูปแบบ path ให้สแลชเป็นมาตรฐาน /

บรรทัด 99-100: เตรียมตัวแปรรองรับ Error และเริ่มลูป retry สูงสุด 3 ครั้ง

บรรทัด 101-106: พยายามใช้คำสั่งโหลด NIfTI เข้า Slicer เป็นแบบ LabelVolume ถ้าโหลดไม่ได้บันทึก Error แล้วทำซ้ำใหม่

บรรทัด 107-111: ดึงข้อมูลจุดพิกัดภาพ (GetImageData) ถ้าว่างเปล่าแปลว่าไม่มีรูปร่างอยู่ ลบโหนดทิ้งและข้าม

บรรทัด 112-116: ใช้ vtkDiscreteMarchingCubes ซึ่งเป็นระบบสร้างโพลิกอน (พื้นผิว) ครอบรอบๆ กลุ่ม Voxel ที่มีค่า Label เป็น 1 สั่ง Update และเอาโมเดลออกมา

บรรทัด 117-120: ภาพ NIfTI จะมีพิกัดทางกายภาพของมันเอง (IJKToRAS) ดึงพิกัดการหมุนนั้นมาสร้างเป็น Transform

บรรทัด 121-125: นำโมเดล Marching Cubes เปล่าๆ เข้าตัวแปลงพิกัด เพื่อขยับให้ไปอยู่ตรงกับตำแหน่งจริงๆ บนโลก แล้วดึงผลลัพธ์ออก

บรรทัด 126-127: เคลียร์ Node ภาพทิ้งเพื่อคืน RAM และส่งโมเดลกลับ

บรรทัด 128-132: กรณีเกิด Error ระบบจะจับไว้ เอาประโยค Error มาตัดเก็บ ลบ Node ที่ค้างอยู่

บรรทัด 133-138: ถ้ารอบการรีสตาร์ท (attempt) ยังไม่หมด จะสั่ง gc.collect() เพื่อคืน RAM และหยุดพัก 0.5 วิ ก่อนลองโหลดใหม่

บรรทัด 139-140: หากพยายามจนครบโคตาแล้วไม่สำเร็จ พิมพ์เตือนและคืนค่า None

# ส่วนที่ 8: จัดตำแหน่งเบื้องต้นด้วย PCA

Input: poly โมเดลดิบ
Output: โมเดลที่ถูกหมุนตั้งตรง และ Matrix สะสม

def principal_axis_align(poly):
    pts = get_points_numpy(poly)
    centroid = pts.mean(axis=0)
    pts_c = pts - centroid
    _, _, Vt = np.linalg.svd(pts_c, full_matrices=False)
    z_ax = Vt[0]
    x_ax = Vt[1]
    y_ax = np.cross(z_ax, x_ax)
    y_ax /= np.linalg.norm(y_ax)
    x_ax = np.cross(y_ax, z_ax)
    x_ax /= np.linalg.norm(x_ax)
    R = np.eye(3)
    R[:, 0] = x_ax
    R[:, 1] = y_ax
    R[:, 2] = z_ax
    T_rot = np.eye(4)
    T_rot[:3, :3] = R.T
    T_cent = np.eye(4)
    T_cent[:3, 3] = -centroid
    T_combined = T_rot @ T_cent
    return apply_poly_transform(poly, T_combined), T_combined

## คำอธิบายโค้ดบรรทัดต่อบรรทัด:

บรรทัด 142-143: ฟังก์ชัน principal_axis_align แปลง poly ให้เป็นจุดพิกัดทั้งหมด

บรรทัด 144-145: หาจุดกึ่งกลาง (centroid) ด้วยค่า mean ของพิกัดทั้งหมด และลบพิกัดทุกจุดด้วย centroid เพื่อย้ายทุกจุดมาที่ (0,0,0)

บรรทัด 146: ใช้ np.linalg.svd (Singular Value Decomposition) วิเคราะห์หาทิศทางแกนหลัก 3 แกนที่มีความกว้าง/ยาวมากที่สุด (Principal Components)

บรรทัด 147: กำหนดให้องค์ประกอบแรก (ยาวที่สุด) คือแกน Z (z_ax)

บรรทัด 148: กำหนดองค์ประกอบที่สอง (กว้างรองลงมา) เป็นแกน X

บรรทัด 149-152: ใช้สมการ Cross Product คำนวณแกน Y ให้ตั้งฉากกับ Z และ X เพื่อสร้างโครงสร้างแกน 3D แบบครบถ้วนและทำ Normalize (หารความยาว) ให้แกนยาว 1 หน่วยเป๊ะๆ

บรรทัด 153-157: นำแกน XYZ ทั้งสามมาวางเรียงเป็นคอลัมน์ของ Rotation Matrix (3x3) และนำไปใส่ใน Matrix รวม 4x4 (T_rot) โดยใช้การ Transpose

บรรทัด 158-160: สร้าง Translation Matrix เลื่อนพิกัด centroid กลับคืนมา

บรรทัด 161: นำ Matrix หมุนมารวมกับ Matrix เลื่อน (คูณกัน) เป็น T_combined

บรรทัด 162: ส่งโมเดลไปหมุนตาม Matrix ที่คำนวณได้ พร้อมส่งตัว Matrix กลับไปให้ระบบใช้

# ส่วนที่ 9: ตรวจสอบและแก้ปัญหาการกลับหัว (Pole Flip)

Input: โมเดลที่ตั้งตรงแล้ว และ โมเดลอ้างอิง
Output: โมเดลที่แก้กลับหัวแล้ว และค่าสถานะ

_FLIP_CANDIDATES = [
    np.eye(4),
    np.diag([1.0, -1.0, -1.0, 1.0]),
    np.diag([-1.0, 1.0, -1.0, 1.0]),
    np.diag([-1.0, -1.0, 1.0, 1.0]),
]
_FLIP_NAMES = ["identity", "rotX180", "rotY180", "rotZ180"]

def pole_flip_correction(poly, reference_poly=None):
    if reference_poly is None:
        pts = get_points_numpy(poly)
        z_mid = (pts[:, 2].min() + pts[:, 2].max()) / 2.0
        pts_pos = pts[pts[:, 2] > z_mid]
        pts_neg = pts[pts[:, 2] <= z_mid]
        fat_pos = (np.std(pts_pos[:, 0]) + np.std(pts_pos[:, 1])) if len(pts_pos) > 0 else 0.0
        fat_neg = (np.std(pts_neg[:, 0]) + np.std(pts_neg[:, 1])) if len(pts_neg) > 0 else 0.0
        if fat_neg > fat_pos:
            idx = 2
        else:
            idx = 0
        sprint(f"    Pole check (no ref): fat_neg={fat_neg:.4f}, fat_pos={fat_pos:.4f} -> {_FLIP_NAMES[idx]}")
        T = _FLIP_CANDIDATES[idx].copy()
        return apply_poly_transform(poly, T), T, (idx != 0)

    best_idx = 0
    best_dist = float("inf")
    dists = []
    for idx, T in enumerate(_FLIP_CANDIDATES):
        poly_test = apply_poly_transform(poly, T)
        d = icp_distance(poly_test, reference_poly)
        dists.append(d)
        if d < best_dist:
            best_dist = d
            best_idx = idx
    sprint(f"    Pole check: dists=[{', '.join(f'{d:.5f}' for d in dists)}] -> {_FLIP_NAMES[best_idx]}")
    T = _FLIP_CANDIDATES[best_idx].copy()
    return apply_poly_transform(poly, T), T, (best_idx != 0)

## คำอธิบายโค้ดบรรทัดต่อบรรทัด:

บรรทัด 164-170: ประกาศลิสต์ _FLIP_CANDIDATES เก็บรูปแบบการหมุน 4 แบบ: ตัวเดิม(1), หมุน X(180), Y(180), Z(180) องศา และตั้งชื่อให้มัน

บรรทัด 172-174: ฟังก์ชัน pole_flip_correction กรณีไม่มีโมเดลอ้างอิง ระบบจะอาศัยสมมติฐานขนาดของชิ้นส่วนร่างกาย (hippocampus หางจะเล็ก หัวจะใหญ่)

บรรทัด 175-177: คำนวณแบ่งครึ่งบน-ครึ่งล่างบนแกน Z

บรรทัด 178-183: หาความอ้วนของโมเดลด้านบน (fat_pos) และด้านล่าง (fat_neg) ด้วย Standard Deviation ถ้าข้างล่างใหญ่กว่าข้างบน แสดงว่าตีลังกาอยู่ จะเลือกหมุนด้วย _FLIP_CANDIDATES แกน Y เบอร์ 2

บรรทัด 184-186: ปริ้นท์แจ้งเหตุผล แล้วเอา Matrix ตัวเลือกนั้นมาหมุนชิ้นส่วน คืนค่าชิ้นส่วนและ Matrix พร้อมบอกว่า flipped หรือไม่

บรรทัด 188-197: กรณีถ้ามีตัวอ้างอิงส่งมา จะสร้างลูปนำ 4 ตัวเลือกมาหมุนเทียบทีละแบบ (poly_test) แล้วคำนวณ icp_distance เทียบกับตัวอ้างอิง จดบันทึกระยะห่างทุกแบบ แล้วหาอันที่ระยะห่างน้อยที่สุด ถือว่าเป็นทิศที่ถูกต้อง

บรรทัด 198-200: ปริ้นท์สรุปทิศทางการหมุน หยิบ Matrix อันที่ชนะเลิศมาแปลงโมเดลแล้วส่งคืน

# ส่วนที่ 10: สร้างโมเดลตัวแทน (Mean Poly)

Input: โมเดลทั้งหมดในคิว (meshes)
Output: โมเดลกลางที่เป็นค่าเฉลี่ย

def compute_mean_poly(meshes):
    counts = [m.GetNumberOfPoints() for m in meshes]
    sprint(f"    compute_mean_poly: NN-matching, point counts {min(counts)}-{max(counts)}, N={len(meshes)}")

    ref_pts = get_points_numpy(meshes[0])
    mean_points = np.zeros_like(ref_pts)

    for m in meshes:
        locator = vtk.vtkKdTreePointLocator()
        locator.SetDataSet(m)
        locator.BuildLocator()
        pts = get_points_numpy(m)
        for j, pt in enumerate(ref_pts):
            closest_id = locator.FindClosestPoint(pt.tolist())
            mean_points[j] += pts[closest_id]

    mean_points /= len(meshes)

    mean_poly = vtk.vtkPolyData()
    mean_poly.DeepCopy(meshes[0])
    vtk_pts = mean_poly.GetPoints()
    for j in range(len(mean_points)):
        vtk_pts.SetPoint(j, mean_points[j].tolist())

    return mean_poly

## คำอธิบายโค้ดบรรทัดต่อบรรทัด:

บรรทัด 202-204: ฟังก์ชัน compute_mean_poly ปริ้นท์จำนวนโมเดลที่มีในคิว

บรรทัด 206-207: ยึดจุดพิกัดจากโมเดลแรกของกลุ่มเป็นจุดอ้างอิงตั้งต้น (ref_pts) และสร้าง array ว่างๆ mean_points รอรับผลรวม

บรรทัด 209-216: วนลูปเข้าไปในโมเดลทุกตัว: สร้างตัวค้นหา KdTree นำพิกัดแต่ละจุดไปหาจุดบนโมเดลเป้าหมายที่อยู่ใกล้ที่สุด เมื่อเจอแล้วเอาค่า XYZ มาบวกสะสมในตัวแปร mean_points แบบจุดต่อจุด

บรรทัด 218: เมื่อบวกพิกัดครบทุกโมเดล นำ mean_points มาหารด้วยจำนวนโมเดลทั้งหมด จะได้จุดเฉลี่ย

บรรทัด 220-224: ทำการ DeepCopy โครงสร้างโมเดลตัวแรกสุดมาทั้งหมด (เพื่อให้มีโพลิกอนต่อกันเหมือนเดิม) จากนั้นจับยัดจุดค่าเฉลี่ยตัวใหม่ที่คำนวณเสร็จแล้วใส่ลงไปในโมเดลทับพิกัดเดิม

บรรทัด 226: คืนค่าโมเดลตัวเฉลี่ยออกไป

# ส่วนที่ 11: การทำ Iterative Closest Point (ICP)

Input: โมเดล Source, โมเดล Target, ค่าความละเอียด
Output: Matrix ผลลัพธ์จากการขยับเข้าหากัน

EVAL_PAIRWISE_STEPS = [1, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30]

def run_vtk_icp(source_poly, target_poly, return_history=False, max_iter=100, tolerance=0.0001, landmarks=200):
    icp = vtk.vtkIterativeClosestPointTransform()
    icp.SetSource(source_poly)
    icp.SetTarget(target_poly)
    icp.GetLandmarkTransform().SetModeToRigidBody()
    icp.SetMaximumNumberOfIterations(max_iter)
    icp.SetMaximumMeanDistance(tolerance)
    icp.SetMaximumNumberOfLandmarks(landmarks)
    icp.CheckMeanDistanceOn()
    icp.Update()
    matrix = icp.GetMatrix()
    res = np.eye(4)
    for r in range(4):
        for c in range(4):
            res[r, c] = matrix.GetElement(r, c)

    if not return_history:
        return res

    history = []
    for k in EVAL_PAIRWISE_STEPS:
        icp_k = vtk.vtkIterativeClosestPointTransform()
        icp_k.SetSource(source_poly)
        icp_k.SetTarget(target_poly)
        icp_k.GetLandmarkTransform().SetModeToRigidBody()
        icp_k.SetMaximumNumberOfIterations(k)
        icp_k.SetMaximumMeanDistance(tolerance)
        icp_k.SetMaximumNumberOfLandmarks(landmarks)
        icp_k.CheckMeanDistanceOn()
        icp_k.Update()
        history.append(float(icp_k.GetMeanDistance()))

    return res, history

## คำอธิบายโค้ดบรรทัดต่อบรรทัด:

บรรทัด 228: ตัวแปร EVAL_PAIRWISE_STEPS เก็บลิสต์ขั้นบันไดของรอบ เพื่อให้โปรแกรมแวะหยุดบันทึกระยะห่าง สำหรับทำกราฟ

บรรทัด 230-239: ฟังก์ชัน run_vtk_icp นำ Source และ Target ยัดใส่ vtkIterativeClosestPointTransform() เปิดโหมด RigidBody (ห้ามย่อขยาย) และกำหนดรอบ/ความละเอียดสูงสุดตามพารามิเตอร์ สั่ง Update เพื่อเริ่มคำนวณเลื่อนเข้าหากัน

บรรทัด 240-244: ดึงผลลัพธ์ GetMatrix() 4x4 จาก ICP มาคัดลอกใส่ Numpy Array ที่เตรียมไว้

บรรทัด 246-247: หากระบบไม่ได้สั่ง return_history ให้คืนค่า Matrix นี้ออกไปเลย จบการทำงาน

บรรทัด 249-262: หากสั่ง return_history ระบบจะวนลูปรัน ICP ซ้ำใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ 1 รอบ, 2 รอบ... จนถึง 30 รอบตามลิสต์ เพื่อดึงค่าระยะห่าง MeanDistance ของแต่ละช่วงความลึก มาเก็บสะสมเป็นกราฟประวัติไว้ แล้วส่งกลับไปพร้อมกับ Matrix คำตอบสุดท้าย

# ส่วนที่ 12: การบันทึกผล NIfTI (Resampling)

Input: รายการไฟล์, รายการ Matrix, โฟลเดอร์ปลายทาง
Output: ไฟล์ .nii.gz ที่ถูกบันทึกสมบูรณ์

def export_aligned_nifti(file_list, T_matrices, output_dir,
                         spacing_mm=0.5, n_voxels=128, interpolation="NearestNeighbor"):
    out_vol_dir = os.path.join(output_dir, "aligned_nifti")
    os.makedirs(out_vol_dir, exist_ok=True)
    N = len(file_list)
    half = (n_voxels / 2.0) * spacing_mm

    for i, f in enumerate(file_list):
        basename = os.path.basename(f).split('.')[0]
        sprint(f"Saving [{i+1}/{N}]: {basename} (box={2*half:.1f}mm, spacing={spacing_mm}mm)")
        node = slicer.util.loadLabelVolume(f)
        T = T_matrices[i]

        t_node = slicer.mrmlScene.AddNewNodeByClass("vtkMRMLLinearTransformNode")
        v_mat = vtk.vtkMatrix4x4()
        for r in range(4):
            for c in range(4):
                v_mat.SetElement(r, c, float(T[r, c]))
        t_node.SetMatrixTransformToParent(v_mat)

        ref_node = slicer.mrmlScene.AddNewNodeByClass("vtkMRMLScalarVolumeNode", "ref")
        img = vtk.vtkImageData()
        img.SetDimensions(n_voxels, n_voxels, n_voxels)
        img.AllocateScalars(vtk.VTK_SHORT, 1)
        ref_node.SetAndObserveImageData(img)
        ref_node.SetSpacing(spacing_mm, spacing_mm, spacing_mm)
        ref_node.SetOrigin(-half, -half, -half)

        params = {
            "inputVolume": node.GetID(),
            "referenceVolume": ref_node.GetID(),
            "outputVolume": ref_node.GetID(),
            "transformationFile": t_node.GetID(),
            "interpolationMode": interpolation
        }
        slicer.cli.run(
            slicer.modules.resamplescalarvectordwivolume,
            None, params, wait_for_completion=True
        )
        out_path = os.path.join(out_vol_dir, f"{basename}_aligned.nii.gz")
        slicer.util.saveNode(ref_node, out_path)

        slicer.mrmlScene.RemoveNode(node)
        slicer.mrmlScene.RemoveNode(t_node)
        slicer.mrmlScene.RemoveNode(ref_node)

## คำอธิบายโค้ดบรรทัดต่อบรรทัด:

บรรทัด 264-269: ฟังก์ชัน export_aligned_nifti สร้างโฟลเดอร์ปลายทาง 'aligned_nifti' คำนวณขนาดภาพ (n_voxels=128) และจุดขอบ (half) ด้วยการคูณ spacing_mm

บรรทัด 271-276: วนลูปไฟล์ต้นฉบับทั้งหมด โหลดภาพ (loadLabelVolume) กลับเข้ามาใหม่ และดึง Matrix คำตอบของภาพนั้นมาเตรียมไว้

บรรทัด 277-282: สร้างโหนด vtkMRMLLinearTransformNode และป้อนค่า Matrix 4x4 ที่หามาได้ลงไปเพื่อให้ภาพขยับตัว

บรรทัด 284-290: สร้างโหนดว่างๆ ref_node (vtkMRMLScalarVolumeNode) จองพื้นที่ขนาด 128x128x128 ช่อง กำหนดระยะ spacing และจุด origin เพื่อใช้เป็นเป้าหมายช่องว่างรอภาพวาดลง

บรรทัด 292-297: รวบรวมพารามิเตอร์บอกระบบว่า ภาพต้นทางคืออะไร ภาพเปล่าเป้าหมายคืออะไร Matrix เลื่อนอยู่ไหน โหมด Interpolation คืออะไร

บรรทัด 298-302: ใช้โมดูลลับ slicer.modules.resamplescalarvectordwivolume ยิงคำสั่งประมวลผล Resample ให้นำภาพต้นทางเลื่อนแล้วลงสีทับในช่องภาพเปล่า

บรรทัด 303-308: บันทึกโหนดผลลัพธ์ ref_node เป็นไฟล์ .nii.gz ลงโฟลเดอร์ ลบโหนด 3 ตัวทิ้งเพื่อเคลียร์แรม ทำซ้ำจนครบทุกไฟล์

# ส่วนที่ 13: ค่าเริ่มต้นและการอ่านคำสั่ง CLI

Input: คำสั่งการรันจาก Terminal
Output: ตัวแปรพารามิเตอร์และลิสต์ไฟล์

OUTPUT_SPACING = 0.02
OUTPUT_VOXELS = 128
MAX_GW_ITERATIONS = 20
GW_TOLERANCE = 0.00005
PAIRWISE_ITERATIONS = 100
PAIRWISE_TOLERANCE = 0.0001
PAIRWISE_LANDMARKS = 200
INTERPOLATION_MODE = "NearestNeighbor"

def parse_args():
    parser = argparse.ArgumentParser(description="Group-wise rigid ICP alignment for NIfTI labels.")
    parser.add_argument("--input_dir", default=None, help="Input directory containing NIfTI labels")
    parser.add_argument("--output_dir", default=None, help="Output directory for aligned files")
    parser.add_argument("--output_spacing", type=float, default=OUTPUT_SPACING, help="Output voxel spacing in mm/unit")
    parser.add_argument("--output_voxels", type=int, default=OUTPUT_VOXELS, help="Output volume dimension size")
    parser.add_argument("--max_iterations", type=int, default=MAX_GW_ITERATIONS, help="Max groupwise ICP iterations")
    parser.add_argument("--tolerance", type=float, default=GW_TOLERANCE, help="Groupwise convergence tolerance")
    parser.add_argument("--pairwise_iterations", type=int, default=PAIRWISE_ITERATIONS, help="Pairwise ICP max iterations")
    parser.add_argument("--pairwise_tolerance", type=float, default=PAIRWISE_TOLERANCE, help="Pairwise ICP tolerance")
    parser.add_argument("--pairwise_landmarks", type=int, default=PAIRWISE_LANDMARKS, help="Pairwise ICP landmarks count")
    parser.add_argument("--interpolation", type=str, default=INTERPOLATION_MODE, help="Resampling interpolation mode")
    args, _ = parser.parse_known_args()
    return args

def find_input_files(input_dir):
    extensions = ["*.nii.gz", "*.nii", "*.hdr", "*.nrrd"]
    file_list = []
    for ext in extensions:
        file_list.extend(glob.glob(os.path.join(input_dir, "**", ext), recursive=True))
    file_list = sorted(list(set(file_list)))

    label_files = [f for f in file_list if "label" in os.path.basename(f).lower()]
    if label_files:
        file_list = label_files
        sprint(f"Prioritizing {len(file_list)} label files.")
    return file_list

def clean_previous_outputs(output_dir):
    for old_file in ["icp_convergence_history.json", "icp_convergence.png"]:
        old_path = os.path.join(output_dir, old_file)
        if os.path.exists(old_path):
            try:
                os.remove(old_path)
                sprint(f"  Cleaned up old output file: {old_file}")
            except Exception:
                pass

## คำอธิบายโค้ดบรรทัดต่อบรรทัด:

บรรทัด 310-317: ประกาศตัวแปรค่าคงที่ เช่น ขนาด Voxel 128, จำนวนลูปสูงสุด 20, ความทนทาน ICP 0.0001 เป็นต้น

บรรทัด 319-332: ฟังก์ชัน parse_args() ดึง ArgumentParser เพื่อรับตัวแปรอิสระจากผู้ใช้ผ่าน Command Line (สามารถปรับค่าตอนรันได้)

บรรทัด 334-345: ฟังก์ชัน find_input_files ค้นหาไฟล์ .nii, .nii.gz, .hdr แบบเจาะลึกทุกโฟลเดอร์ และจะคัดเลือกโฟกัสเฉพาะไฟล์ที่มีคำว่า 'label' เอามาจัดเรียงเข้าลิสต์

บรรทัด 347-355: ฟังก์ชัน clean_previous_outputs ลบไฟล์รายงานความก้าวหน้าอันเก่า (.json/.png) ทิ้งก่อนรันงานใหม่ ป้องกันของเก่าทับของใหม่

# ส่วนที่ 14: Pipeline ขั้นตอนการโหลดภาพ (Step A)

Input: ลิสต์ไฟล์ NIfTI
Output: ลิสต์โมเดลพื้นผิว 3D

def step_load_and_mesh_all(file_list):
    sprint("Step A: Loading and meshing label volumes...")
    meshes = []
    valid_files = []
    for i, f in enumerate(file_list):
        sprint(f"  Loading [{i+1}/{len(file_list)}]: {os.path.basename(f)}")
        p = load_and_mesh_node(f)
        if p and p.GetNumberOfPoints() > 0:
            meshes.append(p)
            valid_files.append(f)
        else:
            sprint(f"  WARNING: Skipping {os.path.basename(f)} (no points)")
    return meshes, valid_files

## คำอธิบายโค้ดบรรทัดต่อบรรทัด:

บรรทัด 357-362: ฟังก์ชัน step_load_and_mesh_all พิมพ์เริ่มงาน เตรียมลิสต์ว่าง meshes และ valid_files และวนลูปทีละไฟล์

บรรทัด 363-366: ส่งไฟล์เข้า load_and_mesh_node ตรวจสอบว่าโมเดลมีจุดอยู่ข้างในหรือไม่ ถ้ามีให้เก็บโมเดลเข้า meshes และเก็บไฟล์เข้า valid_files

บรรทัด 367-369: ถ้าโมเดลพังหรือไม่มีจุดจะข้ามไฟล์นั้นไป และคืนค่าลิสต์โมเดลที่สมบูรณ์กลับไปให้ลูปหลัก

# ส่วนที่ 15: Pipeline ลดสเกลให้เท่ากัน (Step 1)

Input: โมเดลทั้งหมด
Output: โมเดลที่โดนย่อและ Matrix จัดการ

def step1_per_mesh_normalize(meshes):
    sprint("Step 1: Per-mesh normalization (center + scale to |coord| <= 1)...")
    N = len(meshes)
    aligned_meshes = []
    T_initial = []
    for i in range(N):
        pts = get_points_numpy(meshes[i])
        centroid = pts.mean(axis=0)
        T_cent = np.eye(4)
        T_cent[:3, 3] = -centroid
        poly_centered = apply_poly_transform(meshes[i], T_cent)

        b = poly_centered.GetBounds()
        max_abs = max(abs(b[0]), abs(b[1]), abs(b[2]),
                      abs(b[3]), abs(b[4]), abs(b[5]))
        s = 1.0 / max_abs if max_abs > 0 else 1.0

        T_scale = np.eye(4)
        T_scale[0, 0] = T_scale[1, 1] = T_scale[2, 2] = s

        T_combined = T_scale @ T_cent
        aligned_meshes.append(apply_poly_transform(meshes[i], T_combined))
        T_initial.append(T_combined)
        if i < 3 or i == N - 1:
            sprint(f"  Mesh {i+1}: centroid={centroid}, scale={s:.6f}")
    return aligned_meshes, T_initial

## คำอธิบายโค้ดบรรทัดต่อบรรทัด:

บรรทัด 371-375: ฟังก์ชัน step1_per_mesh_normalize เตรียมลิสต์เก็บผลลัพธ์ วนลูป 3D แต่ละชิ้น

บรรทัด 376-381: หาจุดกึ่งกลาง (centroid) และสร้างเลื่อนกลับจุด (0,0,0) (T_cent)

บรรทัด 383-386: หาความยาวของ Bounding Box ทุกแกน เพื่อหาความยาวแกนที่มีค่าสูงสุด นำไปเป็นตัวหาร (s) เพื่อย่อให้ขนาดตกอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1

บรรทัด 388-393: สร้างเมทริกซ์สเกล (T_scale) และเอามาคูณรวบกับเลื่อน (T_combined) แล้วนำไปใช้แปลงรูปร่างโมเดล

บรรทัด 394-396: ปริ้นท์แจ้งตัวเลขสเกลและส่งออกโมเดลที่ถูกย่อ พร้อม Matrix ตัวต้นฉบับ (T_initial)

# ส่วนที่ 16: Pipeline หมุน PCA (Step 2)

Input: โมเดลทั้งหมดที่ย่อแล้ว
Output: Matrix การหมุน PCA ทีละชิ้น

def step2_pca_alignment(aligned_meshes):
    sprint("Step 2: Principal Axis Alignment (PCA)...")
    N = len(aligned_meshes)
    T_pca_list = []
    for i in range(N):
        aligned_meshes[i], T_p = principal_axis_align(aligned_meshes[i])
        T_pca_list.append(T_p)
    return T_pca_list

## คำอธิบายโค้ดบรรทัดต่อบรรทัด:

บรรทัด 398-400: ฟังก์ชัน step2_pca_alignment พิมพ์เริ่มงานและเตรียมลิสต์

บรรทัด 401-405: วนลูปทุกโมเดลเข้าฟังก์ชัน principal_axis_align อัปเดตโมเดลเดิมให้หมุนตั้งตรง และเก็บ Matrix การหมุนไว้ในลิสต์ T_pca_list นำไปส่งคืน

# ส่วนที่ 17: Pipeline แก้ทิศทางโมเดล (Step 3)

Input: โมเดล, ค่า Matrix เริ่มต้น และ PCA Matrix
Output: อัปเดต T_initial

def step3_orientation_disambiguation(aligned_meshes, T_initial, T_pca_list):
    sprint("Step 3: Orientation disambiguation (proper rotations vs reference)...")
    N = len(aligned_meshes)
    T_flip = []
    aligned_meshes[0], tf0, flipped0 = pole_flip_correction(aligned_meshes[0], reference_poly=None)
    T_flip.append(tf0)
    sprint(f"  Mesh 1 (reference): {'REORIENTED' if flipped0 else 'OK'}")

    for i in range(1, N):
        aligned_meshes[i], tfi, flippedi = pole_flip_correction(
            aligned_meshes[i], reference_poly=aligned_meshes[0]
        )
        T_flip.append(tfi)
        sprint(f"  Mesh {i+1}: {'REORIENTED' if flippedi else 'OK'}")

    for i in range(N):
        T_initial[i] = T_flip[i] @ T_pca_list[i] @ T_initial[i]
    return T_initial

## คำอธิบายโค้ดบรรทัดต่อบรรทัด:

บรรทัด 407-410: ฟังก์ชัน step3_orientation_disambiguation จัดการโมเดลแรกสุด (index 0) โดยใช้ pole_flip_correction แบบไม่พึ่งตัวอ้างอิง เพื่อให้ได้โมเดลหลัก 1 อันเป็นมาตรฐานของโลก

บรรทัด 412-420: จากนั้นวนลูปโมเดลเบอร์ที่ 1 เป็นต้นไป เข้า pole_flip_correction โดยส่งโมเดลเบอร์ 0 ไปเป็นตัวอ้างอิงเพื่อเทียบรัศมีว่าชี้ไปทางไหน และเก็บ Matrix กลับมา

บรรทัด 422-424: นำ Matrix แก้หัว (T_flip), คูณกับ PCA Matrix, คูณกับ Initial เดิม หลอมรวมเป็น T_initial ตัวสมบูรณ์คืนกลับไป

# ส่วนที่ 18: Pipeline Groupwise ICP (Step 4)

Input: โมเดล, ชื่อไฟล์, และค่าปรับแต่งรอบ
Output: Matrix ICP และประวัติกราฟ

def step4_groupwise_icp(aligned_meshes, file_list, args):
    N = len(aligned_meshes)
    max_gw_iter = args.max_iterations
    gw_tolerance = args.tolerance
    sprint(f"Step 4: Groupwise ICP (rigid, max {max_gw_iter} rounds, tolerance={gw_tolerance})...")
    
    T_icp = [np.eye(4) for _ in range(N)]
    prev_mean_dist = float("inf")

    import time
    gw_start_time = time.time()

    gw_history = {
        "rounds": [],
        "elapsed_times_sec": [],
        "mean_distances": [],
        "dist_changes": [],
        "subject_names": [os.path.basename(f) for f in file_list],
        "subject_distances": {os.path.basename(f): [] for f in file_list}
    }

    for gw_iter in range(max_gw_iter):
        sprint(f"  [Groupwise Round {gw_iter+1}/{max_gw_iter}]")

        sprint(f"  [Round {gw_iter+1}] Pre-mean orientation re-check...")
        for i in range(1, N):
            aligned_meshes[i], tfi, flippedi = pole_flip_correction(
                aligned_meshes[i], reference_poly=aligned_meshes[0]
            )
            if flippedi:
                sprint(f"    NOTE: Mesh {i+1} reoriented before mean update")
                T_icp[i] = tfi @ T_icp[i]

        ref_mean = compute_mean_poly(aligned_meshes)

        pairwise_histories = []
        subj_pw_dict = {}
        for i in range(N):
            dT, p_hist = run_vtk_icp(aligned_meshes[i], ref_mean, return_history=True,
                                     max_iter=args.pairwise_iterations, tolerance=args.pairwise_tolerance,
                                     landmarks=args.pairwise_landmarks)
            aligned_meshes[i] = apply_poly_transform(aligned_meshes[i], dT)
            T_icp[i] = dT @ T_icp[i]
            pairwise_histories.append(p_hist)
            bname = os.path.basename(file_list[i])
            subj_pw_dict[bname] = [float(v) for v in p_hist]

        if gw_iter == 0:
            avg_pairwise = np.mean(pairwise_histories, axis=0).tolist()
            gw_history["pairwise_iterations"] = EVAL_PAIRWISE_STEPS
            gw_history["mean_pairwise_distances"] = [float(v) for v in avg_pairwise]
            gw_history["subject_pairwise_distances"] = subj_pw_dict

        subj_dists = [icp_distance(aligned_meshes[i], ref_mean) for i in range(N)]
        current_mean_dist = sum(subj_dists) / N
        sprint(f"  [Round {gw_iter+1}] Mean ICP dist to template: {current_mean_dist:.6f}")

        dist_change = abs(prev_mean_dist - current_mean_dist) if prev_mean_dist != float("inf") else 0.0
        t_elapsed = round(time.time() - gw_start_time, 2)
        gw_history["rounds"].append(gw_iter + 1)
        gw_history["elapsed_times_sec"].append(t_elapsed)
        gw_history["mean_distances"].append(float(current_mean_dist))
        gw_history["dist_changes"].append(float(dist_change))
        for i, f in enumerate(file_list):
            bname = os.path.basename(f)
            gw_history["subject_distances"][bname].append(float(subj_dists[i]))

        if gw_iter > 0 and dist_change <= gw_tolerance:
            sprint(f"  --> Groupwise ICP CONVERGED at round {gw_iter+1} (change: {dist_change:.6f} <= {gw_tolerance})")
            break
        prev_mean_dist = current_mean_dist

    return T_icp, gw_history

## คำอธิบายโค้ดบรรทัดต่อบรรทัด:

บรรทัด 426-433: ฟังก์ชัน step4_groupwise_icp เริ่มต้นดึงค่าจำนวนรอบสูงสุดและเป้าหมายความแม่น สร้าง Matrix เปล่า T_icp 4x4 รอลูป

บรรทัด 435-445: จับเวลาการรัน และเตรียม Dictionary (gw_history) เพื่อบันทึกประวัติการขยับทุกๆ จุดของลูป

บรรทัด 447-458: เปิดลูปหมุน Groupwise ตามจำนวน max_gw_iter รอบ อันดับแรกให้แต่ละโมเดลเช็คหัวอีกรอบ (เผื่อลูปรอบก่อนหมุนเพี้ยนจนตีลังกา)

บรรทัด 459: เอาโมเดล ณ รอบนี้ ไปสร้างตัวเฉลี่ย (ref_mean) ด้วย compute_mean_poly

บรรทัด 461-471: ลูปใน: จับทีละโมเดล วิ่งเข้าหา ref_mean (run_vtk_icp) ทยอยอัปเดตโมเดล นำ Matrix ที่ได้รอบนี้บวกคูณสะสมเข้ากับของเก่าใน T_icp และเซฟประวัติความห่างของโมเดลนั้นๆ

บรรทัด 473-477: ถ้านี่คือลูปรอบแรก ให้นำประวัติกราฟขั้นบันได (pairwise_history) ออกมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยเส้นเดียว

บรรทัด 479-482: ใช้ icp_distance วัดระยะทุกโมเดลในรอบปัจจุบันเทียบกับตัวเฉลี่ยอีกครั้ง นำมาหาค่ารวมทั้งวง current_mean_dist และพิมพ์ออกจอ

บรรทัด 483-491: คำนวณความต่าง (dist_change) ของรอบที่แล้วเทียบรอบนี้ และบันทึกข้อมูลทุกอย่าง (ระยะห่าง, ความต่าง, เวลา) ยัดลงใส่ History

บรรทัด 493-495: ตรวจสอบ: ถ้าความต่างน้อยกว่าที่ตั้งไว้ (gw_tolerance) แสดงว่าโมเดลเกาะกันเสร็จสนิทแล้ว ให้หยุดลูป (break) ไม่ต้องวิ่งต่อจนครบโควตา

บรรทัด 496-498: อัปเดตตัวแปร prev_mean_dist เผื่อลูปรอบหน้า แล้วรีเทิร์น Matrix การขยับ T_icp ทั้งหมดและประวัติออกไป

# ส่วนที่ 19: Pipeline ดึงสเกลคืนของจริง (Step 5)

Input: โมเดลที่จัดการเสร็จ, T_initial, T_icp
Output: Matrix สรุปจบการแปลงเบ็ดเสร็จ (T_matrices)

def step5_global_bounding_box_normalize(aligned_meshes, T_initial, T_icp):
    sprint("Step 5: Global bounding-box normalization (preserving relative physical sizes)...")
    N = len(aligned_meshes)
    
    physical_aligned_meshes = []
    T_scale_back_list = []
    for i in range(N):
        s = T_initial[i][0, 0]
        T_scale_back = np.eye(4)
        T_scale_back[0, 0] = T_scale_back[1, 1] = T_scale_back[2, 2] = 1.0 / s
        T_scale_back_list.append(T_scale_back)
        m_phys = apply_poly_transform(aligned_meshes[i], T_scale_back)
        physical_aligned_meshes.append(m_phys)

    g_min = np.array([float('inf')] * 3)
    g_max = np.array([float('-inf')] * 3)
    for m in physical_aligned_meshes:
        b = m.GetBounds()
        g_min[0] = min(g_min[0], b[0]); g_max[0] = max(g_max[0], b[1])
        g_min[1] = min(g_min[1], b[2]); g_max[1] = max(g_max[1], b[3])
        g_min[2] = min(g_min[2], b[4]); g_max[2] = max(g_max[2], b[5])
        
    sprint(f"  Physical Union bounds: "
           f"X[{g_min[0]:+.4f},{g_max[0]:+.4f}]  "
           f"Y[{g_min[1]:+.4f},{g_max[1]:+.4f}]  "
           f"Z[{g_min[2]:+.4f},{g_max[2]:+.4f}]")

    g_center = (g_min + g_max) / 2.0
    g_half = (g_max - g_min) / 2.0
    max_half = float(g_half.max())
    global_scale = 1.0 / max_half if max_half > 0 else 1.0

    T_g_cent = np.eye(4)
    T_g_cent[:3, 3] = -g_center
    T_g_scale = np.eye(4)
    T_g_scale[0, 0] = T_g_scale[1, 1] = T_g_scale[2, 2] = global_scale
    T_global = T_g_scale @ T_g_cent
    sprint(f"  Global center = ({g_center[0]:+.4f}, {g_center[1]:+.4f}, {g_center[2]:+.4f})")
    sprint(f"  Global scale  = {global_scale:.6f}  "
           f"(max physical half-extent {max_half:.4f} -> 1.0)")

    for i in range(N):
        aligned_meshes[i] = apply_poly_transform(physical_aligned_meshes[i], T_global)

    v_min = np.array([float('inf')] * 3)
    v_max = np.array([float('-inf')] * 3)
    for m in aligned_meshes:
        b = m.GetBounds()
        v_min[0] = min(v_min[0], b[0]); v_max[0] = max(v_max[0], b[1])
        v_min[1] = min(v_min[1], b[2]); v_max[1] = max(v_max[1], b[3])
        v_min[2] = min(v_min[2], b[4]); v_max[2] = max(v_max[2], b[5])
    sprint(f"  Union bounds (after) : "
           f"X[{v_min[0]:+.4f},{v_max[0]:+.4f}]  "
           f"Y[{v_min[1]:+.4f},{v_max[1]:+.4f}]  "
           f"Z[{v_min[2]:+.4f},{v_max[2]:+.4f}]")

    T_matrices = [T_global @ T_scale_back_list[i] @ T_icp[i] @ T_initial[i] for i in range(N)]
    return T_matrices

## คำอธิบายโค้ดบรรทัดต่อบรรทัด:

บรรทัด 500-512: ฟังก์ชัน step5_global_bounding_box_normalize เนื่องจากใน Step 1 โดนย่อไซส์ โค้ดส่วนนี้จะดึงสเกลของเก่าออกมา แล้วสร้าง Matrix ส่วนกลับ (1.0 / s) เอาไปคูณขยายโมเดลทุกตัวให้กลับมาเป็นไซส์ของจริงทางกายภาพ

บรรทัด 514-525: หาขนาดความกว้าง-ยาว กล่องสี่เหลี่ยม (Bounding Box) ที่คลุมโมเดลทั้งหมดรวมกัน (Union Bounds) และพิมพ์แจ้งความกว้างรวมของทั้งโลก

บรรทัด 527-539: หาพิกัดกึ่งกลางของกล่อง (g_center) และความกว้างสุด (max_half) เพื่อสร้าง Matrix เคลื่อนตัวโลก (T_global) จับโลกทั้งใบย้ายมาอยู่ตรงพิกัด 0,0,0 กลางหน้าจอ เพื่อความสวยงามในการแสดงผล AI

บรรทัด 541-542: อัปเดตย้ายโมเดลทุกตัวตาม T_global

บรรทัด 544-554: คำนวณ Bounding Box อีกรอบเพื่อคอนเฟิร์มและปริ้นท์ออกจอให้ดูว่าสำเร็จไหม

บรรทัด 556-557: ขั้นตอนสุดท้าย: นำ Matrix ทุกกระบวนท่ามาคูณรวบยอด (Global * ScaleBack * ICP * Initial) รวมเป็น Matrix เด็ดขาด T_matrices ส่งคืนให้ผู้ใช้

# ส่วนที่ 20: Pipeline บันทึกผลลัพธ์ (Step 6)

Input: ผลลัพธ์ทุกชิ้น
Output: ไฟล์ Output ครบถ้วน

def step6_save_outputs(output_dir, file_list, aligned_meshes, T_matrices, gw_history, args):
    sprint("Step 6: Saving results...")
    N = len(file_list)
    np.save(os.path.join(output_dir, "T_matrices.npy"), np.array(T_matrices))
    sprint(f"  Saved T_matrices.npy ({N} matrices)")

    import json
    history_json_path = os.path.join(output_dir, "icp_convergence_history.json")
    with open(history_json_path, "w") as f:
        json.dump(gw_history, f, indent=2)
    sprint("  Saved icp_convergence_history.json")

    mean_poly = compute_mean_poly(aligned_meshes)
    writer = vtk.vtkPLYWriter()
    writer.SetFileName(os.path.join(output_dir, "mean_shape.ply"))
    writer.SetInputData(mean_poly)
    writer.Write()
    sprint("  Saved mean_shape.ply")

    export_aligned_nifti(file_list, T_matrices, output_dir,
                         spacing_mm=args.output_spacing,
                         n_voxels=args.output_voxels,
                         interpolation=args.interpolation)

    sprint(f"  All {N} aligned NIfTI saved to: {os.path.join(output_dir, 'aligned_nifti')}")
    sprint("--- ICP.py FINISHED ---")

## คำอธิบายโค้ดบรรทัดต่อบรรทัด:

บรรทัด 559-563: ฟังก์ชัน step6_save_outputs บันทึก T_matrices เป็นไฟล์ .npy ไว้ให้ผู้ใช้เรียกดู

บรรทัด 565-569: เขียนประวัติกราฟ gw_history ทั้งหมดเซฟเป็นไฟล์ json ลงดิสก์

บรรทัด 571-576: นำโมเดลทุกชิ้นสร้างเป็น Mean Poly ครั้งสุดท้าย และใช้ vtkPLYWriter เซฟเป็นไฟล์ mean_shape.ply สำหรับเอาไปโชว์

บรรทัด 578-584: เรียกใช้งานฟังก์ชัน export_aligned_nifti ส่งพารามิเตอร์ขนาดเพื่อเรนเดอร์ภาพ 3D ปริ้นท์จบงาน

# ส่วนที่ 21: ฟังก์ชันหลัก Main และ Error Handler

Input: ไม่มี
Output: ควบคุมการทำงานทั้งหมด

def main():
    sprint("--- ICP.py STARTING (rigid groupwise ICP) ---")
    args = parse_args()

    input_dir = args.input_dir
    if not input_dir:
        sprint("No --input_dir given. Opening folder picker...")
        input_dir = prompt_folder("Select input folder containing NIfTI labels")
        if not input_dir:
            sprint("ERROR: No folder selected. Exiting.")
            return

    output_dir = args.output_dir
    if not output_dir:
        basename = os.path.basename(os.path.normpath(input_dir))
        output_dir = os.path.join(SCRIPT_DIR, f"output_{basename}")
        sprint(f"No --output_dir given. Using default: {output_dir}")

    input_dir = input_dir.replace("\\", "/")
    output_dir = output_dir.replace("\\", "/")
    os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
    sprint(f"Input  dir: {input_dir}")
    sprint(f"Output dir: {output_dir}")

    clean_previous_outputs(output_dir)

    file_list = find_input_files(input_dir)
    sprint(f"Total files to process: {len(file_list)}")
    if not file_list:
        sprint("ERROR: No files found in input_dir.")
        return

    meshes, valid_files = step_load_and_mesh_all(file_list)
    N = len(meshes)
    if N == 0:
        sprint("ERROR: No valid label meshes found.")
        return
    file_list = valid_files
    sprint(f"  Loaded {N} meshes successfully.")

    aligned_meshes, T_initial = step1_per_mesh_normalize(meshes)
    T_pca_list = step2_pca_alignment(aligned_meshes)
    T_initial = step3_orientation_disambiguation(aligned_meshes, T_initial, T_pca_list)
    T_icp, gw_history = step4_groupwise_icp(aligned_meshes, file_list, args)
    T_matrices = step5_global_bounding_box_normalize(aligned_meshes, T_initial, T_icp)
    step6_save_outputs(output_dir, file_list, aligned_meshes, T_matrices, gw_history, args)

if __name__ == "__main__":
    import sys, os
    exit_code = 0
    with open(DEBUG_LOG, "w") as f:
        f.write(f"--- LOG START: {datetime.now()} ---\n")
    try:
        main()
    except Exception as e:
        import traceback
        sprint(f"FATAL ERROR: {str(e)}")
        with open(DEBUG_LOG, "a") as f:
            f.write(traceback.format_exc())
        exit_code = 1
    finally:
        try:
            sys.stdout.flush()
            sys.stderr.flush()
        except Exception:
            pass
        try:
            slicer.util.exit(exit_code)
        except Exception:
            pass
        try:
            import time, threading
            def _force_kill():
                time.sleep(1.5)
                os._exit(exit_code)
            threading.Thread(target=_force_kill, daemon=True).start()
        except Exception:
            os._exit(exit_code)

## คำอธิบายโค้ดบรรทัดต่อบรรทัด:

บรรทัด 586-591: ประกาศฟังก์ชัน main ดึงอาร์กิวเมนต์ หากไม่ระบุโฟลเดอร์ Input (input_dir)

บรรทัด 592-596: เปิดหน้าต่าง UI ให้ผู้ใช้คลิกเลือกโฟลเดอร์เอง ถ้าไม่เลือกให้จบโปรแกรม

บรรทัด 598-608: หากไม่มี Output จัดการสร้างโฟลเดอร์ Output อัตโนมัติตามชื่อโฟลเดอร์ Input เปลี่ยนสแลชให้ถูกต้องและสร้างไว้เตรียมรอ

บรรทัด 610-616: เคลียร์ประวัติเก่า (clean) รันหาไฟล์ (find) ถ้าไม่มีไฟล์พ่น Error กลับ

บรรทัด 618-624: รัน Step A โหลดโมเดลเช็คจำนวนว่ามีไหม ถ้าไม่มีตีกลับ

บรรทัด 626-631: เรียกลำดับงาน Pipeline: Step 1 -> Step 2 -> Step 3 -> Step 4 -> Step 5 -> Step 6 เป็นอันจบพิธีของ main

บรรทัด 633-637: เข้าสู่โหมด if __name__ เริ่มเช็คระบบ สร้างไฟล์ log ใส่เวลาเริ่มทำงาน

บรรทัด 638-645: ใช้ Try รัน main() ถ้า Error ใดๆ ขึ้นระหว่างทาง จะโดน Except จับไว้ ดึงข้อความ Error เชิงลึก (traceback) ไปยัดใส่ Log บังคับให้ Error Exit=1

บรรทัด 646-651: ใช้ Finally การันตีว่าทำงาน: สั่งล้าง Flush Buffer ให้ปริ้นท์หน้าจอครบถ้วน

บรรทัด 652-655: สั่ง slicer.util.exit เพื่อปิดหน้าต่าง Slicer (เพราะรันแบบ headless อยู่ ปล่อยไว้จะกินแรม)

บรรทัด 656-664: เนื่องจาก Slicer บางทีค้างและไม่ยอดปิดตัวเอง โค้ดส่วนนี้ได้สร้าง Thread พิเศษที่จะนับถอยหลัง 1.5 วินาที แล้วสังหารกระบวนการของ Slicer ทิ้งอย่างโหดเหี้ยม (os._exit) การันตีว่าปิด 100%